Домашнє завдання
(Робота потужність)

1. Трактор переміщується зі швидкістю 3,6 км/год, розвиваючи при цьому силу тяги 20 кН. Визначте: 1)Роботу, яка виконується протягом цього часу 2) Потужність, що розвиває двигун під час руху

2. Визначте роботу, яку здійснюють при рівномірному переміщенні по снігу на   10 м санчата масою 20 кг. Коефіцієнт тертя становить 0,02. (Відповідь: 39,2 Дж)
3. Яку роботу виконує електродвигун, піднімаючи рівномірно шахтну кліть загальною вагою 19,6 кН на висоту 400 м? Побудуйте графік залежності сили тяги від шляху F(S).  (Відповідь: 7,84 МДж)
4. Автомобіль загальною вагою 53165 Н, перевозячи вантаж рівномірно по горизонтальному шляху з середньою швидкістю 54 км/год, виконав роботу 6,38 МДж. Скільки часу тривало перевезення вантажу, якщо коефіцієнт тертя 0,24. (Відповідь: 33,3 с)
5. Потужність двигуна верстата 7,5 Вт. Яку роботу виконує електродвигун, обточуючи деталь завдовжки 60 см при частоті обертання 120 обертів за хвилину?  За один оберт різець зміщується на 0,5 мм. (Відповідь: 4,5 кДж)
6. Дерев’яний ящик вагою 196 Н пересунули по горизонтальній підлозі на відстань 1,5 м, а потім підняли і поклали на полицю висотою 1,5 м. Визначте роботу при переміщенні ящика по підлозі й підніманні його на полицю. Порівняйте ці роботи між собою. Коефіцієнт тертя дерева об дерево 0,24. Побудуйте графік залежності сили від шляху для кожного випадку. (Відповідь: 70,56 Дж; 294 Дж; 4,2 рази )
7. Яку роботу слід виконати, щоб розтягнути недеформовану пружину з коефіцієнтом пружності 400 Н/м на 5 см? (Відповідь: 0,5 Дж )
8. Яку роботу слід виконати, щоб повністю занурити дерев’яний брусок масою 2 кг і густиною 500 кг/м3 у гас (
[image: image1.wmf]г

r

=700 кг/м3). Яку максимальну силу для цього слід прикласти? Висота бруска 2 см. (Відповідь: 7,84 Н; 0,0225 Дж)
9. Яку роботу слід виконати, щоб повністю занурити шматок пінопласту  товщиною 20 см масою 200 г і густиною  5 кг/м3 під воду. (Відповідь:         37  Дж)
10. Яку роботу необхідно виконати, щоб повністю занурити під воду крижину масою 10 кг, що плаває у прісній воді. (густина льоду 900 кг/м3). Площа крижини 1 м2. (Відповідь: 0,0054 Дж)
11. Яку роботу слід виконати проти сили пружності, щоб пружину жорсткістю 200 Н/м розтягнути від 10 см до 14см. Довжина недеформованої пружини   8 см. (Відповідь: 0,32 Дж)
12. Яку роботу слід виконати, щоб повністю витягнути сосновий брусок масою 5 кг і густиною 500 кг/м3 з води. 

13. *** Яку роботу слід виконати, щоб витягнути цвях довжиною L = 5 см з дошки, якщо на кожен міліметр діє сила опору 10Н.

14. *** Пружину розтягнули на 1 см, а потім - ще на 1 см. При якій із цих дій було виконано більшу роботу? У скільки разів? (Відповідь: у другому; 3 рази)
_1290540645.unknown

